Communiqué de presse du 24/04/2023

Tour à poupée mobile/poupée fixe avec une puissance exceptionnelle

Encore plus compact que le tour à poupée mobile/poupée fixe TRAUB TNL32 ? « Impossible n’est pas INDEX » se sont dit les développeurs. Le résultat : à l’occasion de l’Open House 2023, INDEX présentera le tout nouveau TRAUB TNL32 compact, qui, avec encombrement au sol réduit – comparable à celui du TNL20 – présente néanmoins des caractéristiques de performances, qui correspondent à peu de choses près à celles du TNL32 « standard ».

Le nouveau TRAUB TNL32 compact est conçu pour le tournage poupée mobile/poupée fixe de pièces moyennement à très complexes. Il dispose de deux broches d’usinage identiques (8 000 tr/min, 9,9 kW et 19 Nm max. à 100 % ED) et deux tourelles (chacune avec 8 postes, 12 000 tr/min, 1,5 kW max. à 100 % ED), chacune avec axes X, Z et Y. Le passage de barres s’élève à 32 mm de diamètre au maximum, la longueur de tournage maximale à 220 mm. Le concept de la machine TNL32 compact a été adapté aux exigences quotidiennes des utilisateurs. La cinématique de la machine permet ainsi un usinage efficace avec deux, trois ou quatre outils en prise en simultané dans la matière.

Grâce à ses dimensions compactes, la zone de travail du TRAUB TNL32 compact assure une densité de performances très élevée pour une production rentable. Il offre une fiabilité optimale des process, associée à des coûts d’équipement minimaux. La machine permet des gains de productivité importants grâce à sa dynamique élevée, fondée sur un bâti de machine en fonte grise et des pattes antivibratoires. La grande rigidité et la stabilité thermique garantissent une qualité d'usinage maximale pour les pièces.

Configurable selon les souhaits du client

Le nouveau tour à poupée mobile/poupée fixe de TRAUB peut être configuré en trois variantes : TNL32-9 compact, TNL32-9B compact et TNL32-11 compact. Le TNL32-9 compact dispose de neuf axes linéaires, deux tourelles (chacune comportant 8 postes, 12 000 tr/min, 2,0 kW max.), un module de reprise arrière avec quatre postes et une contrebroche autonome. Sur le TNL32-9B compact, la tourelle supérieure est équipée d’un axe B additionnel.

La variante TNL32-11 compact comporte un module de face avant supplémentaire avec un chariot transversal autonome en Z et X ainsi qu’un axe pivotant numérisé, soit 11 axes linéaires au total. Cette deuxième unité d’usinage supérieure dispose de six emplacements. Trois des logements d'outils sont entraînés, dont un peut même être équipé d'un porte-outils double.

Un module de reprise arrière avec quatre logements d’outils monté sur la tourelle inférieure est disponible pour toutes les versions. Entièrement équipé, le tour à poupée mobile/poupée fixe TRAUB TNL32 compact allie la productivité d'un tour automatique très performante à la capacité de produire des pièces complexes avec la précision et la rentabilité nécessaires.

Concept de la machine

- Encombrement au sol réduit

- Zone de travail aux dimensions généreuses et conçu pour des process fiables

- Passage de barres jusqu’à un diamètre de 32 mm

- Jusqu'à trois tourelles et un module de reprise arrière, chacun avec un axe Y

- Usinage simultané avec deux, trois ou quatre outils

- Réserve d'outils importante

- Des temps de changement d’outil courts grâce à l’axe de commutation CNC dans les tourelles et au module de face avant

- Système de serrage creux hydraulique souple sur la broche principale et la contrebroche pour des tâches de serrage avec des pinces et des mandrins de serrage

Contact :	INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky

Rainer Gondek

Directeur Marketing Mondial

Tél. : +49 (711) 3191-1286

rainer.gondek@index-werke.de

Photos :

Image 1 : TRAUB TNL32 compact

Image 2 : TRAUB TNL32compact espace de travail